Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при

проведении электронного аукциона

на выполнение работ по замене остекления

строения 3 ИПУ РАН

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на выполнение работ по замене остекления строения 3 ИПУ РАН

1. Объект закупки: выполнение работ по замене остекления строения 3 ИПУ РАН

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг 
и поставляемых товаров: ремонт выполняется с целью восстановления остекления, работоспособности конструкции строения, а также поддержания эксплуатационных показателей строения.

ОКПД 2: 43.34.20.190 -  Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки (КТРУ - 43.34.20.000-00000003 – Работы стекольные. Обязательное применение с 01.01.2024).

2.1. Работы по замене остекления в строении 3 ИПУ РАН, включают в себя следующие виды работ:

- подготовительные работы, в том числе доставку;

- демонтажные работы;

- работы по замене остекления;

- сдача результата работ.

Конструктивные особенности рамной конструкции Объекта.

Строение 3 находится на территории ИПУ РАН, год постройки 1965, одноэтажное. Высота строения 6 метров.

Для замены оконных стекол (толщиной 6 и 7 мм) в металлической рамной конструкции строения 3 необходимо обратить внимание на конструктив (исполнение), учитывая год постройки строения.

Оконные стёкла, толщиной 6 и 7 мм, закреплены в конструктиве металлической рамы металлическими уголками, размером 55х55 мм с применением резиновых эластичных уплотнительных прокладок, герметичны по периметру. Металлические уголки крепятся резьбовыми соединениями. Между внутренним и наружным стеклом имеется свободное пространство.

Материал рамы – металл.

Объем выполняемых Работ:

3. Объем выполняемых Работ по замене остекления включает:

1) Замена оконных стёкол Тип 1 (включая демонтаж и сопутствующие работы), 
с характеристиками

| Характеристика оконного стекла: Тип 1 |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 1970* |
| Ширина, мм | 2150* |
| Характеристики стекла: |  |
| Марка стекла | М7 |
| Толщина, мм | 7 |

2) Замена оконных стёкол Тип 2 (включая демонтаж и сопутствующие работы) 
с характеристиками

| Характеристика оконного стекла Тип 2 |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 500* |
| Ширина, мм | 2060* |
| Характеристики стекла: |  |
| Марка стекла | М1 |
| Толщина, мм | 6 |

Если требуемое значение параметра сопровождается знаком *(звездочка), параметр согласовывается и уточняется при предварительном замере.

4. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Техническим заданием, Локальной смете (Приложение № 1 к Техническому заданию).

5. Место выполнения работ: Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 3 ИПУ РАН (далее – Объект).

6. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

Выполнение работ по замене остекления строения 3 ИПУ РАН осуществляется 
в условиях действующего Объекта Заказчика.

Подрядчик должен принять от Заказчика Объект по Акту открытия Объекта в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Выполнение работ должно проводиться в соответствии с Проектом производства работ (далее – ППР), являющимся организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила проведения строительных работ, срок их исполнения, порядок обустройства строительной площадки, мероприятий по охране труда. ППР определяет технологическую дисциплину на объекте, качество и безопасность проведения работ. ППР разрабатывается Подрядчиком и представляется на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта.

Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима, действующие на Объекте, регламент привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на Объект материалов, предусмотренных Локальной смете (Приложение № 1 к Техническому заданию), в объеме, необходимом для ремонтных работ на необходимом участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке работ до момента исполнения Подрядчиком требований настоящего пункта Технического задания.

Организация и выполнение работ Подрядчиком осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов.

Перед началом выполнения работ Подрядчик проводит инструктаж со своими работниками об охране труда и противопожарной безопасности в условиях действующего предприятия, необходимых средствах индивидуальной защиты, о распорядке работы 
на Объекте с записью в журнале инструктажей.

Подрядчик перед началом выполнения работ на Объекте предоставляет Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан -  патента на работу.

Перед выполнением Работ, связанных с эксплуатацией электроустановок Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении ответственного лица, имеющего группу допуска (не ниже III) в соответствие приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с предъявлением ксерокопий соответствующих удостоверений.

Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается предоставлением соответствующих удостоверений.

Подрядчик обеспечивает соответствие результатов выполненных работ требованиям безопасности жизни и здоровья работников, персонала и третьих лиц, посещающих Объект Заказчика, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Работники Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения) к работе не допускаются. Употребление работниками Подрядчика на территории и на Объекте Заказчика любых алкогольсодержащих напитков, психотропных веществ, запрещено. Курение табака вне специально отведенных для этого местах строго запрещается.

7. Технология и методы выполнения работ: в полном соответствии с Техническим заданием, Локальной смете (Приложение № 1 к Техническому заданию), ППР, согласованным с Заказчиком, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.

8. График выполнения работ - документ, определяющий сроки выполнения 
по видам Работ и дату сдачи результата Работ на Объекте.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику График выполнения работ (далее - График) в составе ППР 
на согласование.

В представленном Графике отражается срок выполнения работ в соответствии 
с технологией строительных работ, количество рабочих (работников) на объекте, а также сроки поставки материалов на Объект.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

9.1. Приемка скрытых работ: Подрядчик за 2 (два) рабочих дня письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ к сдаче. Их готовность подтверждается подписанными Сторонами Актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Сторонами данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности 
к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем и восстановить 
ее за свой счет.

9.2. Приемка работ: Приемка работ по Контракту осуществляется в соответствии 
с условиями Контракта.

10. Гарантийные обязательства:

Устанавливаются в соответствии с условиями Контракта.

11. Требования соответствия нормативным документам:

Подрядчик обеспечивает получение согласия персонала, направленного на Объект для выполнения работ, на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», оформленное в письменном виде на бумажном носителе, и передает Заказчику.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

При проведении работ необходимо руководствоваться:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации согласно:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия»;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- при выполнении работ используются оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

На Объекте обеспечивается наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

12. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок выполнения работ по Объекту составляет 30 (тридцать) календарных дней 
с даты заключения Контракта.

Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с согласованным Графиком и условиями Контракта.

Несоблюдение Подрядчиком сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности в соответствии с условиями Контракта.

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и в сроки утвержденные в Графике проведения работ.

13. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения работ по замене остекления, контроля качества и объемов выполненных работ.

Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными требованиями в Контракте.

Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или 
в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к Работам, выполняемым по Контракту, Подрядчик обязан выполнять Работы, соблюдая эти требования.

Для проверки соответствия качества и количества выполненных работ требованиям, установленных Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Подрядчик выполняет весь объем Работ собственным иждивением - своими материалами, силами и средствами.

На все материалы, используемые при выполнении Работ, Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие их качество. Перечень требований, предъявляемый Заказчиком к основным товарам (материалам), применяемым при выполнении Работ, установлен Техническим заданием и Локальной сметой. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики материалов, указанные в настоящем Техническом задании и Локальной смете.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах 
и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих, указанным 
в Техническом задании и Локальной сметой, нормам и требованиям, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.

При выполнении Работ Подрядчик при необходимости заключает с Заказчиком договор на возмещение возникших при выполнении работ Подрядчиком расходов на услуги водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней до начала производства работ, предоставляет Заказчику на согласование образцы и технические характеристики предполагаемых к использованию материалов на Объекте. Заказчик предоставляет ответ 
о допуске, либо мотивированный отказ в допуске предлагаемых Подрядчиком материалов 
в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса на их согласование. Материалы допускаются к применению только после получения согласования Заказчика в письменной форме.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения Контракта материалов и оборудования до сдачи Объекта в эксплуатацию.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения работ по Контракту до приемки результатов выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.

14. Приложения к Техническому заданию:

Приложение № 1- Локальная смета на выполнение работ по замене остекления строения 3 ИПУ РАН.

Приложение № 2 - Схема строения 3 ИПУ РАН с устройством остекления.

Заведующий ремонтно-строительным

отделом                                                                                                                                     В.И. Покшин

Приложение № 1 к Техническому заданию

Локальная смета

на выполнение работ по замене остекления строения 3 ИПУ РАН

(прилагается в виде отдельного файла)

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема строения 3 ИПУ РАН с устройством остекления